Технические характеристики:

| Устройство считывания | 1/4″ SONY SUPER HAD-II CCD 470K pix. |
| --- | --- |
| Количество эффективных пикселей | 752(H)x582(V) |
| Разрешение по горизонтали | Цвет — 570 / ч/б — 600TV Line |
| Минимальная освещенность | цвет — 0.7/ ч/б — 0.02 Lux (F: 1.6) |
| День/ночь | Механический (ICR), настраиваемые режимы |
| Объектив | MotorZoom x 27 (2.5-92.0 mm), АРД |
| Фокусировка | автоматическая / ручная / PUCH ON |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 Ω LOAD |
| Отношение сигнал/шум | не менее 50 dB при выключенном АРУ |
| OSD-меню | Есть |
| Управление | RS-485, 422, |
| Протоколы | Pelco D, P, WPD |
| Скорость передачи данных | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / бит/сек |
| Гамма — коррекция | r=0.45 (настройки в пределах 0 — 1.0) |
| Баланс белого | ATW / AWB / Ручной / INDOOR / OUTDOOR |
| Компенсация заднего света | включено / отключено / настройка / по зонам (8×8) / BLC / HSBLC |
| 3D-DNR | включено (настройка) / отключено |
| WDR | Digital WDR, INDOOR / OUTDOOR / отключено |
| Sense-Up | x128 включено (настройка) / отключено |
| Титры | включено (настройка) / отключено |
| Цифровой ZOOM | x10 (настройка) |
| Автоматическая регулировка усиления | включено /отключено / ручная настройка |
| Настройка скрытых зон | включено /отключено / 4 настраиваемых зоны |
| Электронный затвор | 1/50 — 1/120 000 Sec(автоматические режимы / ручная настройка) / FLK |
| Предустановки | 255 позиции |
| Поворот по горизонтали | 360°, ручной 90°/сек., предустановка 360°/сек |
| Поворот по вертикали | 90°, ручной 90°/сек., предустановка 150°/сек |
| Контроль положения камеры | Индикация угла поворота / наклона |
| Наименование секторов наблюдения | 16 секторов |
| Alarm (реле) | 8 входа / 2 выхода |
| Исполнение | наружный (настенной) установки, IP66 |
| Комплектация | настенный кронштейн |
| Обогреватель | вкл. 5°C / выкл. 15°C |
| Вентилятор | вкл. 40°C / выкл. 30°C |
| Напряжение и потребляемый ток | 24 VAC / VDC (± 10%), без обогрева max. 800mA, c обогревом max. 3500mA |